# CV hw10 / 電機所R06921082 陳與賢

Description:

利用python來處理bmp檔，使用各種mask以及threshold來做edge detection，跟hw9的差別在於這次是zero crossing的版本，hw9是用一階微分後找pixel值劇烈變化的地方，hw10是用二階微分找到pixel值變化的轉折點，如下圖所示：

使用二階微分的優點在於，若邊界較寬，則pixel值變化和緩，那用一階微分就會難以區別何處才是真正的edge，而二階微分可以較為準確的標出變化最劇烈的地方。

Algorithm:

@ Laplace Mask1

kernel:

threshold: 20

將input img與此kernel做cross-correlation，得到的值若大於threshold則output給值0，反之給值255

@ Laplace Mask2

kernel:

threshold: 20

將input img與此kernel做cross-correlation，得到的值若大於threshold則output給值0，反之給值255

@ Minimum variance Laplacian

kernel:

threshold: 20

將input img與此kernel做cross-correlation，得到的值若大於threshold則output給值0，反之給值255

@ Laplace of Gaussian

首先用下面公式算出kernel

code如下：

sigma: 1

kernel:（因為排版 我沒有把全部小數點都印出來）

threshold: 30

將input img與此kernel做cross-correlation，得到的值若大於threshold則output給值0，反之給值255

@ Difference of Gaussian

首先用下面公式算出kernel

code如下：

（因為用G(1)-G(3)出來的值都會是負的，所以我都先乘-1變正數）

sigma1: 1

sigma2: 3

kernel:（因為排版 我沒有把全部小數點都印出來）

threshold: 0.1

將input img與此kernel做cross-correlation，得到的值若大於threshold則output給值0，反之給值255

Result:

Laplace mask1: 20                Laplace mask2: 20

min-variance: 20                LoG: 30

DoG:0.1